Inhaltsverzeichnis: Ausschreibungstexte Aliaxis Deutschland GmbH
FRIALEN Sicherheitsfittings

1.0	Heizwendelschweißmuffen

1.1 	Muffen mit und ohne Anschlag MB /UB

1.2 	Muffen ohne Anschlag UB PN25

1.3       Muffen ohne Anschlag UB SDR 9

1.4       Keilmuffe KM

1.5 	Langmuffen FRIALONG

1.6 	Langmuffen mit integriertem Gasströmungswächter Sentry GS® FRIASTOP M System Maxitrol

1.7 	Langmuffen mit integriertem Gasströmungswächter FRIASTOP P System Pipelife

1.8	Reduziermuffen MR mit integriertem Gasströmungswächter System Maxitrol MR STOP

2.0	Verschlussmuffen MV

3.0	Reduziermuffen MR

4.0 	Winkel W

4.11 	Winkel 45° und Winkel 90°

4.12 	Winkel 30°

5.0 	Winkel 11° mit Spitzende WS11°

6.0 	Etagenwinkel WET

7.0 	T-Stücke 90° T

8.0      Y- und YS-Stück (Rohrzusammenführung/Hosenstück) Y/YS

9.0  	Übergangsstücke PE-HD/Stahl für Gasleitungen USTR/USTN/USTM/WUSTN 90°/WUSTM 90°

9.11 	Mit Anschweißende für Stahlrohre USTR

9.2   	Übergangsstück PE-HD/Stahl USTRS Spitzende

10.0   	Übergangsstücke PE-HD/Messing, V2A bzw. Rotguss für Gas- und Wasserleitungen MUN/MUM/               WUN 45°/WUN 90°/UAN/UAM

10.1    mit integrierter Heizwendel

10.2    mit Rohrstutzen

10.3  	Übergangsstück Flüssiggas PE-HD/Kupfer UFLG

11.0	Anbohrarmaturen

11.1    Druckanbohrarmaturen mit Schnellspannhebel und integriertem Bohrer DAA RED SNAP

11.2 	Druckanbohrarmaturen Top-Loading DAA TL

11.3 	Druckanbohrarmaturen mit parallelem Dom DAP

11.4     Kappe für Druckanbohrarmaturen K

12.0 	Druckanbohrventile

12.1	Druckanbohrventile Top-Loading DAV TL

12.2    Druckanbohrventile mit integriertem Bohrer DAV RED SNAP mit Schnellspannhebel

12.3	Betätigungsgestänge für Druckanbohrventile DBS

13.0	Sperrblasenarmaturen

13.1	Sperrblasenarmaturen SPA

13.2	Sperrblasenarmatur Top-Loading SPA TL

13.3     Kappe für Sperrblasenarmaturen SPAK

14.0	Sättel

14.1	Sattel mit Spitzende SA

14.2	Sattel mit Spitzende Top-Loading SA TL

14.3	Sattel mit Flansch SAFL

14.4 	Sattel mit Spitzende Vacuum-Loading SA VL

14.5    Sattel mit Spitzende Universal SA UNI

15.0	PE-Absperrarmatur

15.1	FRIALOC®-PE-Absperrarmatur für Wasserversorgungsleitungen

15.2 	Betätigungsgestänge für FRIALOC®-PE-Absperrarmatur FBS

16.0 	Kugelhähne

16.1 	Kugelhähne aus PE-HD für Gas KHP

16.2 	Kugelhähne aus PE-HD für Gas ohne Strömungsverluste KH

16.3 	Kugelhähne aus PE-HD für Wasser KHW

16.4 	Anbohrkugelhähne aus PE-HD für Gas zum seitlichen Anbohren unter Druck AKHP

16.5 	Anbohrkugelhähne aus PE-HD Top-Loading für Gas zum seitlichen Anbohren unter Druck AKHP TL

16.6 	Betätigungsgestänge für Kugelhähne und Anbohrkugelhähne (Standard und Top-Loading) KBS

16.7    KBS Adapterset Außensechskant KBS AS

17.0 	Flansch-T-Stück zum direkten Anschluss von Hydranten oder Armaturen

17.1 	Flansch-T-Stück TFL

17.2 	Winkel 90° mit Fußteil WF

17.3	Flansch-Reduktionen FLR

18.0 	Einschweißflansche/Festflansch (Stutzenfittings) EFL

19.0 	Verschluss- und Verstärkungsschellen

19.1 	Reparatursattel RS

19.2 	Reparatur- und Verstärkungssattel RSV

19.3 	Reparatursattel Top-Loading RS TL

20.0 	FRIATOP Aufspannvorrichtung

21.0 	VACUSET Aufspannvorrichtung

22.0 	UNITOP Aufspannvorrichtung

23.0 	FRIALOAD Aufspannvorrichtung

24.0    FWAB / FWAB ASA Anbohrset

25.0 	FWDPA SA Druckprobenadapter

26.0 	FIXBLOC

26.1    Aufspannvorrichtung FIXBLOC FWFB

27.0 	Gasausbläser 1“ / 2“ GAB 1 / GAB 2

Ausschreibungstexte FRIALEN®-System

FRIALEN Sicherheitsfittings aus PE-HD (PE 100) zur Verbindung von Wasser-, Druckabwasser-, Gas- und Industrierohrleitungen aus PE-HD (PE 80, PE 100, PE 100RC und PE-Xa) für zulässige Betriebsdrücke bis maximal 25 bar (Wasser) bzw. 10 bar (Gas).

# Aliaxis Deutschland GmbH Mannheim, Infrastruktur, www.aliaxis.de, Tel.: (06 21) 4 86 - 15 72.

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 1.1 |  | Heizwendelschweißmuffen für die längskraftschlüssige Verbindung von PE-HD-Rohren Muffen mit und ohne Anschlag MB/UB Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 / SDR 17 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Beide Rohrseiten in einem Arbeitsgang schweißbar bis d 355 - Ab d 400 mit getrennter Schweißzone - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Muffen MB mit leicht entfernbarem Mittenanschlag bis d 160 - Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO - Extra breite Schweißzonen (mind. 1/3 d bis d 225) - Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Ab d 400 mit Vorwärmtechnik zur optimalen Spaltüberbrückung (d 400 – d 450 optional; d 500 – d 1200 vorgeschrieben) - Einzelverpackung im Folienbeutel - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 – B2 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lieferbar in den Dimensionen: - PE 100 / SDR 11 (max. zulässiger Betriebsdruck 16 bar Wasser / 10 bar Gas) d 16; d 110; d 315; d 900. d 20; d 125; d 355; d 10001. d 25; d 140; d 400. d 32; d 160; d 450. d 40; d 180; d 500. d 50; d 200; d 560. d 63; d 225; d 630. d 75; d 250; d 710. d 90; d 280; d 800. - PE 100 / SDR 17 (max. zulässiger Betriebsdruck 10 bar Wasser / 5 bar Gas) d 315. d 355. d 400. d 450. d 500 d 560 d 630 d 710 d 800 d 900 d 10001 d 12001. 1 Schweißgerät FRIAMAT XL (Starkstrom), Schälgerät FWSG XL einsetzen |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  | Muffen ohne Anschlag UB PN25 für maximale Betriebsdrücke bis 25 bar (Wasser) Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 7,4 - Beide Rohrseiten in einem Arbeitsgang schweißbar bis d 250 - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO - Extra breite Schweißzonen (mind. 1/3 d bis d 225) - Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Ab d 280 mit Vorwärmtechnik zur optimalen Spaltüberbrückung (d 280 – d 355) - Einzelverpackung im Folienbeutel - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung. Ab d 180 mit Quellindikator. - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung Lieferbar in den Dimensionen: d 90; d 225. d 110; d 250. d 125; d 2801. d 140; d 3151. d 160; d 3551. d 180. d 200. 1 getrennte Schweißzonen |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 |  | Muffen ohne Anschlag UB SDR 9 für maximale Betriebsdrücke bis 20 bar (Wasser) Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 9 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO - Extra breite Schweißzonen - Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur Verhinderung von Schmelzaustritt - Ab d 400 mit Vorwärmtechnik zur optimalen Spaltüberbrückung (d 400 – d 450 optional; d 500 – d 630 vorgeschrieben) - Einzelverpackung im Folienbeutel - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung Lieferbar in den Dimensionen: d 4001 d 4501 d 5001 d 5601 d 6301 1 getrennte Schweißzonen |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 |  | Keilmuffe KM Heizwendel-Sondermuffe mit spaltfrei einstellbarer Rohrpassung und integrierter Montagehilfe für maximale Betriebsdrücke bis 10 bar (Wasser)/ 5 bar (Gas) Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 17 - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung und Rundungsschelle kurze Abkühlzeiten - Variabler Durchmesserbereich zur Überbrückung großer Toleranzlagen des Rohraußendurchmessers und der Ovalität. - Mit flexiblem Schweiß-Keilring zur einfachen Montage bei stark ausgeprägter Rohrovalität. - Mechanische Minimierung des Fügespalts durch Flex-Keil-Technik - Integrierte Spannvorrichtung zur Montage und Spaltminimierung - Breite Schweißzonen sowie schmelzflussverhindernde kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzeaustritt - Einzelverpackung im Karton und mit Kunststoffhauben an den Stirnseiten - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung Lieferbar in den Dimensionen: d 355 d 400 d 450 d 560 d 630 d 800 d 1000 d 1200 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 |  | Langmuffen: FRIALONG mit Rohrausrichtfunktion durch extra große Baulänge speziell zur spannungsarmen Schweißung von Ringbund-Rohren. Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Beide Rohrseiten in einem Arbeitsgang schweißbar - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Muffen mit leicht entfernbarem Mittenanschlag - Extra große Einstecktiefe zur Zwangsführung der Rohre - Extra lange Schweißzonen - Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur Verhinderung von Schmelzaustritt - Einzelverpackung im Folienbeutel - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 – B2 Lieferbar in den Dimensionen: d 32 d 40 d 50 d 63 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 |  | Langmuffe FRIALONG mit integriertem Gasströmungswächter (SENTRI GS): FRIASTOP M, System Maxitrol (Gas) Merkmale: - Heizwendelschweißmuffen in langer Ausführung FRIALONG mit integrierter Sicherheitseinrichtung, die den Gasstrom im Falle eines Rohrschadens, z. B. durch Bagger- oder Bohrarbeiten, automatisch absperrt. Technische Informationen und Kennwerte nach Herstellerangaben, siehe auch FRIALEN-Datenblatt Nr. 49 - Kompaktbauteil, werkseitig montierte und geprüfte Verbindung von Langmuffe FRIALONG und dem Gasströmungswächter Heizwendelschweißmuffe FRIALONG - mit freiliegenden Heizwendeln zur optimalen Wärmeübertragung, - Extra große Einstecktiefe zur Zwangsführung der Rohre - Extra lange Schweißzonen - Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur Verhinderung von Schmelzaustritt Weitere Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Beide Rohrseiten in einem Arbeitsgang schweißbar - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Einzelverpackung im Folienbeutel mit beigepackten Installationshinweisen Produktkenndaten inkl. Befestigungsmöglichkeit - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Deutliche Kennzeichnung der vorgeschriebenen Einbaurichtung - Typenschild mit Typangaben nach DVGW-VP305-2 - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability), Bauteilkennung als Gasströmungswächter - Alle Informationen im Bereich der Kontaktierung erfassbar. - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung FRIALONG nach, GW335 - B2 - DVGW-Zertifizierung Gasströmungswächter nach VP305-2 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lieferbar in 3 Typen: Typ D: Für Netzdruck 25 mbar - 1 bar, mit Überströmöffnung Typ B: Für Netzdruck 100 mbar - 5 bar, ohne Überströmöffnung Typ Z: Für Netzdruck 35 mbar - 5 bar, mit Überströmöffnung Lieferbar in den Dimensionen: d 32 d 40 d 50 d 63 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 |  | Langmuffe FRIALONG mit integriertem Gas-Stop: FRIASTOP P, System Pipelife (Gas) Merkmale: - Heizwendelschweißmuffen in langer Ausführung FRIALONG mit integrierter Sicherheitseinrichtung, die den Gasstrom im Falle eines Rohrschadens, z. B. durch Bagger- oder Bohrarbeiten, automatisch absperrt. Technische Informationen und Kennwerte nach Herstellerangaben, siehe auch FRIALEN-Datenblatt Nr. 50 - Kompaktbauteil, werkseitig montierte und geprüfte Verbindung von Langmuffe FRIALONG und dem Gasströmungswächter Heizwendelschweißmuffe FRIALONG - mit freiliegenden Heizwendeln zur optimalen Wärmeübertragung, - Lange Einstecktiefe zur Zwangsführung der Rohre - Extra lange Schweißzonen - Lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur Verhinderung von Schmelzaustritt Weitere Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unser Produkt ist bei der Anwendung von 100% Wasserstoff geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Beide Rohrseiten in einem Arbeitsgang schweißbar - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Einzelverpackung im Folienbeutel mit beigepackten Installationshinweisen, Kennzeichnungskarte mit Produktkenndaten inkl. Befestigungsmöglichkeit - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Deutliche Kennzeichnung der vorgeschriebenen Einbaurichtung - Typenschild mit Typangaben nach DVGW-VP305-2 - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability), Bauteilkennung als Gasströmungswächter - Alle Informationen im Bereich der Kontaktierung erfassbar. - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung FRIALONG nach GW335 - B2 - DVGW-Zertifizierung Gasströmungswächter nach VP305-2 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lieferbar in 5 Typen: Typ A/D: Für Netzdruck 25 mbar - 1 bar, mit Überströmöffnung Typ S: Für Netzdruck 200 mbar - 5 bar, mit Überströmöffnung Typ SOU: Für Netzdruck 200 mbar - 5 bar, ohne Überströmöffnung Typ U: Für Netzdruck 35 mbar - 5 bar, ohne Überströmöffnung Typ UUE: Für Netzdruck 35 mbar - 5 bar, mit Überströmöffnung Lieferbar in den Dimensionen: d 32 d 50 d 63 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 |  | Reduziermuffe MR mit integriertem Gasströmungswächter (SENTRI GS): MR STOP, System Maxitrol (Gas) Merkmale: - Heizwendelschweißmuffen in Ausführung MR mit integrierter Sicherheitseinrichtung, die den Gasstrom im Falle eines Rohrschadens, z. B. durch Bagger- oder Bohrarbeiten, automatisch absperrt. Technische Informationen und Kennwerte nach Herstellerangaben, siehe auch FRIALEN-Datenblatt Nr. 60 - Kompaktbauteil, werkseitig montierte und geprüfte Verbindung von Reduziermuffe MR und dem Gasströmungswächter Heizwendelschweißmuffe MR - mit freiliegenden Heizwendeln zur optimalen Wärmeübertragung, - Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO - Extra breite Schweißzonen - Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur Verhinderung von Schmelzaustritt Weitere Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Beide Rohrseiten in einem Arbeitsgang schweißbar - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Einzelverpackung im Folienbeutel mit beigepackten Installationshinweisen, Kennzeichnungskarte mit Produktkenndaten inkl. Befestigungsmöglichkeit - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Deutliche Kennzeichnung der vorgeschriebenen Einbaurichtung - Typenschild mit Typangaben nach DVGW-VP305-2 - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability), Bauteilkennung als Gasströmungswächter - Alle Informationen im Bereich der Kontaktierung erfassbar. - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung MR nach GW335 - B2 - DVGW-Zertifizierung Gasströmungswächter nach VP305-2 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lieferbar in 2 Typen: Typ D: Für Netzdruck 25 mbar - 1 bar, mit Überströmöffnung Typ Z: Für Netzdruck 35 mbar - 5 bar, mit Überströmöffnung Lieferbar in den Dimensionen: d 50 / 40 Typ Z d 63 / 32 Typ Z d 63 / 40 Typ Z d 63 / 50 Typ Z d 63 / 32 Typ D d 63 / 50 Typ D Dimension des Gasströmungswächters, Durchflussrichtung: d GROSS d klein |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 2.1 |  | Verschlussmuffen MV mit integrierter Heizwendel Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Kompaktbauteil aus PE-HD - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Muffen mit festem Anschlag - Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO - Extra breite Schweißzonen - Extra lange kalte Zonen an der Stirnseite und in der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Einzelverpackung im Folienbeutel - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikator zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 - B2 Lieferbar in den Dimensionen: d 20 d 90 d 25 d 110 d 32 d 125 d 40* d 160 d 50 d 180 d 63 d 200 d 75 d 225 * Auch als Schweißkappen für den Dom der FRIALEN-Druckanbohrarmaturen empfohlen DAA (Ausführung ohne Schnellspannhebel)/DAP ≤ d63. |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 3.1 |  | Reduziermuffen MR mit integrierten Heizwendeln Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Beide Rohrseiten in einem Arbeitsgang schweißbar - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Muffen mit leicht entfernbarem Mittenanschlag - Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO - Extra breite Schweißzonen - Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Einzelverpackung im Folienbeutel - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 - B2 Lieferbar in den Dimensionen: d 20 / 16 d 50 / 32 d 90 / 75 d 32 / 16 d 50 / 40 d 110 / 63 d 32 / 20 d 63 / 32 d 110 / 90 d 32 / 25 d 63 / 40 d 125 / 90 d 40 / 20 d 63 / 50 d 125 / 110 d 40 / 25 d 75 / 63 d 160 / 110 d 40 / 32 d 90 / 50 d 180 / 125 d 50 / 25 d 90 / 63 d 225 / 160 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 4.1 4.11 |  | Winkel W mit integrierten Heizwendeln Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Beide Rohrseiten in einem Arbeitsgang schweißbar - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Muffen mit leicht entfernbarem Mittenanschlag - Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO - Extra breite Schweißzonen (mind. 35 % des Durchmessers) - Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 - B2 #### Winkel 45° und 90° Lieferbar in den Dimensionen: d 20 (nur W90°) d 25 d 32 d 110 d 2501 d 40 d 125 d 2801 d 50 d 160 d 3151 d 63 d 180 d 75 d 200 d 90 d 225 1 getrennte Schweißzonen |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12 |  | Winkel 30° Lieferbar in den Dimensionen: d 90 d 110 d 125 d 160 d 180 d 200 d 225 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.0 5.1 |  | Winkel 11° mit Spitzende WS11° mit integrierten Heizwendeln Merkmale: - I/A Bauweise: Muffe / Rohrstutzen - Universelle Richtungsänderungen durch Mehrfachanwendung 11°/22°/33° oder 45° + 11° ... - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO - Extra breite Schweißzonen (mind. 35 % des Durchmessers) - Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 - B2 Lieferbar in den Dimensionen: d 110 d 125 d 160 d 180 d 225 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 6.1 |  | Etagenwinkel WET mit integrierten Heizwendeln Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO - Extra breite Schweißzonen (mind. 35 % des Durchmessers) - Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach, GW335 - B2 Lieferbar in den Dimensionen: d 32 d 40 d 50 d 631 1 Ausführung 2 x W90° |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.0 7.1 7.11 |  | T-Stücke 90° T mit integrierter Heizwendel Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Muffen mit leicht entfernbarem Mittenanschlag - Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO - Extra breite Schweißzonen (mind. 35 % des Durchmessers) - Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 - B2 T-Stück mit Spitzende TA Ein Schweißvorgang zur gleichzeitigen Verbindung der beiden Rohrseiten im Durchgang, Abgang mit Rohrstutzen. Lieferbar in den Dimensionen: d 20 / 201 d 40 / 401 d 90 / 902 d 180 / 1802 d 25 / 251 d 50 / 501 d 110 / 1102 d 200 / 2002 d 32 / 321 d 63 / 631 d 160 / 1602 d 225 / 2252 1 mit extra langem Abgangsstutzen 2 mit normalem Abgangsstutzen |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.12 7.13 |  | T-Stück mit reduziertem Spitzende TA RED Ein Schweißvorgang zur gleichzeitigen Verbindung der beiden Rohrseiten im Durchgang, Abgang mit reduziertem Rohrstutzen. Lieferbar in den Dimensionen: d 32 / 201 d 63 / 401 d 110 / 902 d 200 / 902 d 225 / 1602 d 40 / 321 d 63 / 501 d 160 / 902 d 200 / 1102 d 250 / 2252 d 50 / 321 d 90 / 322 d 160 / 1102 d 200 / 1602 d 280 / 2252 d 50 / 401 d 90 / 632 d 160 / 1252 d 225 / 902 d 315 / 2252 d 63 / 321 d 110 / 632 d 180 / 1252 d 225 / 1102 1 mit extra langem Abgangsstutzen 2 mit normalem Abgangsstutzen T-Stück T mit 3-seitiger Heizwendelschweißmuffe Ein Schweißvorgang zur gleichzeitigen Verbindung beider Rohrseiten im Durchgang, separater Schweißvorgang zur Einbindung des Abzweigs. Lieferbar in den Dimensionen: d 75 d 160 d 2501 d 90 d 180 d 2801 d 110 d 200 d 3151 d 125 d 225 1 separater Schweißvorgang pro Verbindung |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.0 |  | FRIALEN® - Heizwendel-Y und YS-Stücke Y-Stück Y (Rohrzusammenführung/Hosenstück) Merkmale: - Rohrzusammenführung/Hosenstück zum Zusammenführen der Vor- bzw. Rückläufe für Erdwärmesonden zu je einem Anschluss - Einsatz in Gas- und Wasserversorgungsleitungen - Dimensionierung d 32x32x40 und d 40x40x50, SDR 11 - Material: PE 100 - Alle Anschlüsse mit integrierter Heizwendelschweißmuffe, daher keine zusätzlichen Muffen notwendig - Mit freiliegenden Heizwendeln zur optimalen Wärmeübertragung - Kürzere Montagezeit durch integrierte Heizwendel - Aufwändiges Schälen oder Schaben am Y-Stück entfällt - Sichere Schweißung durch extra große Einstecktiefe der Muffen und integrierte Rohrführung insbesondere bei Ringbundrohren - Lange Schweißzonen - Lange kalte Zonen an den Stirnseiten zur Verhinderung von Schmelzaustritt - Strömungsoptimierte Innenkontur (Zeta-Werte auf Anfrage) - Kurze Abkühlzeiten - Einzelverpackung im Folienbeutel - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Alle Informationen im Bereich der Kontaktierung erfassbar - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Güteüberwachung nach den Richtlinien des SKZ Würzburg - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 – B2 - SKZ Zeichen A 500 (SKZ HR 3.26) Lieferbar in der Dimensionen: Y d32-d32-d40 (Art.-Nr. 640034) Y d40-d40-d50 (Art.-Nr. 640036) |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Y-Stück mit Spitzende YS (Rohrzusammenführung/Hosenstück) Merkmale: - Rohrzusammenführung/Hosenstück zum Zusammenführen der Vor- bzw. Rückläufe z.B. für zweikreisige Geo-Erdwärmesonden zu je einem Anschluss - Einsatz in Gas- und Wasserversorgungsleitungen - Dimensionierung d 32x32x40 und d 40x40x50, SDR 11 - Material: PE 100 - 2x Anschlüsse mit integrierter Heizwendelschweißmuffe, daher keine zusätzlichen Muffen notwendig - 1x Rohrstutzen SDR11, z.B. schweißbar mit FRIALEN-Muffe UB oder FRIALEN-Winkel W90° für direkten und frei ausrichtbaren Übergang in die Horizontalverlegung - Mit freiliegenden Heizwendeln zur optimalen Wärmeübertragung - Kürzere Montagezeit durch integrierte Heizwendel - Aufwändiges Schälen oder Schaben entfällt durch integrierte Muffen - Sichere Schweißung durch extra große Einstecktiefe der Muffen und integrierte Rohrführung insbesondere bei Ringbundrohren - Lange Schweißzonen - Lange kalte Zonen an den Stirnseiten zur Verhinderung von Schmelzaustritt - Strömungsoptimierte Innenkontur (Zeta-Werte auf Anfrage) - Kurze Abkühlzeiten - Einzelverpackung im Folienbeutel - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Alle Informationen im Bereich der Kontaktierung erfassbar - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Güteüberwachung nach den Richtlinien des SKZ Würzburg - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 – B2 - SKZ Zeichen A 500 (SKZ HR 3.26) Lieferbar in der Dimensionen: YS d32-d32-d40 (Art.-Nr. 640035; d40 = Rohrstutzen) YS d40-d40-d50 (Art.-Nr. 640037; d50 = Rohrstutzen) |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.0 9.1 |  | Übergangsstücke PE-HD / Stahl für Gasleitungen USTR/USTN/USTM mit integrierter Heizwendel Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Stahlseite unlösbar und verdrehsicher im PE-HD verankert - Selbstdichtende, patentierte Dichtgeometrie, ohne elastomere Dichtung - Muffe mit festem Anschlag - Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO - Extra breite Schweißzonen (mind. 35 % des Durchmessers) - Extra lange kalte Zonen an der Stirnseite und in der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach DVGW VP 600 - Stahlrohre nach DIN EN 10208-1, Schweißfase Ausführung B nach DIN 2470 - Messingwerkstoff / Rotguss nach DVGW GW393 und UBA-Empfehlung für trinkwasserhygienisch geeignete metallene Werkstoffe |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.11 9.12 9.13 |  | USTR: Übergangsstück Stahlrohr Stahlrohrstutzen mit Kennzeichnung durch Umstempelung für Gasnetze 10 bar Betriebsdruck Lieferbar in den Dimensionen: d 32/ DN 251 d 125/ DN 1001 d 40/ DN 321 d 160/ DN 150 d 50/ DN 401 d 180/ DN 150 d 63/ DN 501 d 200/ DN 200 d 90/ DN 801 d 225/ DN 200 d 110/ DN 1001 1 Rohr nahtlos, Anschweißenden nach Norm: DIN EN 10220/EN 10216-1, ASTM A106/A106M-14 Übergangsstück PE-HD/Stahl mit Außengewinde (nach DIN 2999) USTN: gerade Ausführung d/ R 32/ 1" d/ R 40/ 1¼" d/ R 50/ 1½" d/ R 63/ 2" Übergangsstück PE-HD/Stahl mit Innengewinde (nach DIN 2999) USTM: gerade Ausführung d/ Rp 32/ 1" d/ Rp 40/ 1¼" d/ Rp 50/ 1½" d/ Rp 63/ 2" |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 9.21 |  | Übergangsstücke PE-HD / Stahl USTRS Spitzende Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - Stahlseite unlösbar und verdrehsicher im PE-HD verankert - Stahlrohr durch PE-Mantel vorisoliert - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach DVGW VP 600 USTRS: Anschweißende für Stahlrohre Optional: Stahlrohrcharge rückverfolgbar durch Umstempelung des Rohrstutzens Lieferbar in den Dimensionen: d 20/ DN 15 d 160/ DN 150 d 25/ DN 20 d 180/ DN 150 d 32/ DN 25 d 200/ DN 200 d 40/ DN 32 d 225/ DN 200 d 50/ DN 40 d 250/ DN 250 d 63/ DN 50 d 280/ DN 250 d 75/ DN 65 d 315/ DN 300 d 90/ DN 80 d 355/ DN 300 d 110/ DN 100 d 400/ DN 400 d 125/ DN 100 d 500/ DN 500 d 140/ DN 125 d 630/ DN 600 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 10.1 |  | Übergangsstücke PE-HD/Messing, V2A bzw. Rotguss Für Gas- und Wasserleitungen MUN, MUM, WUN45°, WUN90°, UAN, UAM mit integrierter Heizwendel Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Messing, V2A bzw. Rotgussseite unlösbar und verdrehsicher im PE-HD verankert - Selbstdichtende, patentierte Dichtgeometrie, ohne elastomere Dichtung - Muffen mit festem Anschlag - Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO - Extra breite Schweißzonen (mind. 35 % des Durchmessers) - Extra lange kalte Zonen an der Stirnseite und in der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach VP 600 - Messingwerkstoff / Rotguss nach DVGW GW393 und UBA-Empfehlung für trinkwasserhygienisch geeignete metallene Werkstoffe |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.11 10.12 |  | Mit Außengewinde (Messing) Lieferbar in den Dimensionen: gerade Ausführung MUN Winkel 90° WUN90° d/ R 32/ 1" d/ R 32/ 1" d/ R 32/ 1¼" d/ R 32/ 1½" d/ R 32/ 1½" d/ R 40/ 1" d/ R 40/ 1" d/ R 40/ 1¼" d/ R 40/ 1¼" d/ R 40/ 1½" d/ R 40/ 1½" d/ R 50/ 1" d/ R 40/ 2" d/ R 50/ 1¼" d/ R 50/ 1" d/ R 50/ 1½" d/ R 50/ 1¼" d/ R 63/ 1½" d/ R 50/ 1½" d/ R 63/ 2" d/ R 50/ 2" d/ R 63/ 1¼" d/ R 63/ 1½" d/ R 63/ 2" Mit Außengewinde (Edelstahl - V2A) Lieferbar in den Dimensionen: gerade Ausführung MUN Winkel 90° WUN90° d/ R 40/ 1" d/ R 40/ 1" d/ R 40/ 1½" d/ R 40/ 1½" d/ R 50/ 1½" d/ R 50/ 1½" d/ R 63/ 1½" d/ R 63/ 1½" d/ R 63/ 2" d/ R 63/ 2" Mit Innengewinde (Rotguss) Lieferbar in den Dimensionen: gerade Ausführung MUM d/ Rp 32/ 1" d/ Rp 40/ 1¼" d/ Rp 50/ 1½" d/ Rp 63/ 1½" d/ Rp 63/ 2" |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 10.21 10.22 10.23 |  | Universal-Übergangsadapter mit PE-HD Seite als Rohrstutzen Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - Messingseite unlösbar und verdrehsicher im PE-Rohrstutzen verankert - Lageunabhängige Montage - Einzelverpackung im Folienbeutel - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung Mit Außengewinde (Messing) UAN Lieferbar in den Dimensionen: d/ R 20/ ½" d/ R 63/ 2“ d/ R 25/ ¾" d/ R 75/ 2½“ d/ R 32/ 1" d/ R 90/ 3“ d/ R 40/ 1¼" d/ R 110/ 4“ d/ R 50/ 1½“ d/ R 125/ 4“ d/ R 63/ 1½“ Mit Innengewinde (Messing) UAM Lieferbar in den Dimensionen: d/ Rp 20/ ½" d/ Rp 63/ 2“ d/ Rp 25/ ¾" d/ Rp 75/ 2½“ d/ Rp 32/ 1" d/ Rp 90/ 3“ d/ Rp 40/ 1¼" d/ Rp 110/ 4“ d/ Rp 50/ 1½“ d/ Rp 125/ 4“ d/ Rp 63/ 1½“ Freie Überwurfmutter mit Innengewinde (Messing) UAM ET Lieferbar in den Dimensionen: d/ Rp 32/ 1" d/ Rp 50/ 1½" |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 |  | Übergangsstücke PE-HD / Kupfer UFLG für Flüssiggas Kompaktbauteil als Werkstoffübergang im Anschlussbereich von Flüssiggas-Versorgungsanlagen für den Betrieb von Verbrauchsanlagen aus der Gasphase. Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Kupferseite unlösbar und verdrehsicher im PE-HD verankert - Kupferseite aus SF Cu-F25, DIN 1787, kann durch Hartlöten (Muffenlötung) mit der Kupferrohrleitung verbunden werden. - Selbstdichtende, patentierte Dichtgeometrie, ohne elastomere Dichtung - Muffen mit festem Anschlag - Einstecktiefe nach Maximalforderung ISO - Extra breite Schweißzonen (mind. 35 % des Durchmessers) - Extra lange kalte Zonen an der Stirnseite und in der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach VP 600 Lieferbar in der Dimension: d 32/ DN 20 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.0 11.1 |  | Anbohrarmaturen Druckanbohrarmaturen mit Schnellspannhebel und mit integriertem Bohrer DAA RED SNAP Einsatzbereich bis 16 bar (Wasser) bzw. 10 bar (Gas) ## Merkmale: - Dimensionierung SDR 11/ PE 100 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Kompaktbauteil, solider Spritzgusskörper aus einem Guss - Einfache, schnelle und zuverlässige Montage der DAA mit Hilfe einer Unterschelle mit Schnellspannhebel, ohne zusätzliches Werkzeug - DAA ist eine Einheit, mit fest am Bauteil montierten, unverlierbaren Befestigungselementen - Unterschelle ist elastisch, deckt sicher große Rohrtoleranzen ab, Ovalitäten bis 1,5%, expandierte Rohre bis 3% (bis d 160) und bis 2% (> d 160) und sorgt für einen optimalen und gleichmäßigen Schmelzedruckaufbau während der Schweißung - Integrierte, freiliegende Heizleiter im Sattelschweißbereich zur direkten Wärmeübertragung auf die Schweißfläche des Rohres - Extra große Schweißfläche - Barcode exponiert auf Schnellspannhebel positioniert, für einfaches Erfassen der Schweißdaten mit Lesestift oder Scanner - Temperaturkompensation (Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Bohrer aus korrosionsbeständigem Metall: * Trinkwasser geeignet * Provisorische Betriebsabsperrung möglich * Kein Rucken (Springen) des Bohrers * Drehender Stanzbohrer, geringes Drehmoment, zügige, Durchbohrung auch bei großen Abmessungen, großen Rohrwanddicken und tiefen Temperaturen - Bohrung absolut spanfrei - Sicherer und dauerhafter Sitz des ausgestanzten Rohrstücks im Bohrer - Bohrer außerhalb des Mediendurchflusses, geringer Druckverlust - Leckagefreie Anbohrung unter Druck bis 16 bar (Wasser) bzw. 10 bar (Gas) ohne Zusatzwerkzeug - Feste Bohreranschläge nach unten und oben - damit definierte maximale Anbohrlänge und gesichertes Rückdrehen des Bohrers - Bohrer mit integrierter Drehmomentbegrenzung zum Schutz vor Überlastung, Bauteilschädigung oder unkontrolliertem Medienaustritt - Ein Sechskant-Steckschlüssel SW 17 zum Anbohren aller Dimensionen und zur Montage des Gewindestopfens - Länge des Abgangsstutzens für 2 Schweißungen bemessen - Abgangsstutzen als Rohrstutzen für die Aufnahme eines Gasströmungswächters geeignet - Verschlussstopfen mit innen dichtendem O-Ring radial verpresst, dichtet zuverlässig gegenüber Innendurchmesser am Anbohrdom ab - Keine Elastomerdichtung in direktem Kontakt mit dem Durchflussmedium - Zur dauerhaften Zugriffsicherung kann der Anbohrdom durch Aufschweißen einer Verschlusskappe FRIALEN DK d 50 (end-gültiger Zugriffsschutz) verschlossen werden - Es gibt einen passenden Druckprobenadapter FWDPA für DAA RED SNAP (Best.-Nr. 613597) - Einzelverpackung im Folienbeutel - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung |  |  |  |
|  |  | Lieferbar in den Dimensionen: (* Lieferung als Kit mit beigepackter Reduziermuffe MR d63/40 oder MR d63/50) d 40/20 d 90/63 d 160/25 d 40/25 d 110/20 d 160/32 d 40/32 d 110/25 d 160/40* d 50/20 d 110/32 d 160/50* d 50/25 d 110/40* d 160/63 d 50/32 d 110/50* d 180/20 d 63/20 d 110/63 d 180/25 d 63/25 d 125/20 d 180/32 d 63/32 d 125/25 d 180/50* d 63/40* d 125/32 d 180/63 d 63/63 d 125/40* d 200/32 d 75/32 d 125/50* d 200/63 d 90/20 d 125/63 d 225/32 d 90/25 d 140/32 d 225/50* d 90/32 d 140/63 d 225/63 d 90/40* d 160/20 d 90/50* |  |  |  |
| Pos. | Anzahl | Text |  | EP | GP |
| 11.2 |  | Druckanbohrarmaturen Top-Loading DAA TL Merkmale: - Integrierte, freiliegende Heizleiter im Sattelschweißbereich zur direkten Wärmeübertragung auf die Schweißfläche des Rohres. - Extra große Schweißfläche - Temperaturkompensation (Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Zur variablen Anpassung an alle Rohrdurchmesser von d 250 - d 400/ 63. - Andere Abgangsgrößen variabel mit Reduziermuffen (Pkt. 3) herstellbar. - weitere Merkmale siehe Pkt. 11.1 Anwendungsbereiche: d 250 – d 315 / 63: Anbohrung Rohr SDR 17,6 – SDR 11 d 355 – d 400 / 63: Anbohrung Rohr SDR 17,6/ 17 Montagehinweis: - Aufspannen auf das Rohr vor bzw. während der Schweißung mittels FRIALEN®-Aufspannvorrichtung FRIATOP (siehe Pkt. 20). |  |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3 11.4 |  | Horizontale Druckanbohrarmaturen (mit parallelem Dom) DAP zum platzsparenden Horizontaleinbau Merkmale: - Dimensionierung PE 100 / SDR 11 - Integrierte, freiliegende Heizleiter im Sattelschweißbereich zur direkten Wärmeübertragung auf die Schweißfläche des Rohres. - Temperaturkompensation (Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Abgangsstutzen und Anbohrdom durch parallele, horizontale Lage vor Baggereingriff geschützt. - Andere Abgangsgrößen variabel mit Reduziermuffen (Pkt. 3) herstellbar. - weitere Merkmale siehe Pkt. 11.1 Lieferbar in den Dimensionen: d 63/32 d 125/32 d 180/32 d 110/32 d 125/50 d 180/50 d 110/50 d 160/32 d 225/32 d 160/50 d 225/50 Kappe für Druckanbohrarmaturen DK Heizwendel-Verschlusskappe in kurzer Bauform für den dauerhaften und manipulationssicheren Verschluss des Anbohrdoms von Druckanbohrarmaturen DAA, DAA TL und DAP Merkmale: - Dimensionierung PE 100 / SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser)/10 bar (Gas) - Integrierte, freiliegende Heizleiter zur direkten Wärmeübertragung auf die Schweißfläche - Geringer Ringspalt zum Aufbau eines optimalen Fügedrucks in der Schweißzone - Temperaturkompensation (Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung Lieferbar in Dimension d 50 |  |  |
| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| 12.1 |  | Druckanbohrventile Top-Loading DAV TL Merkmale: - Zur variablen Anpassung an alle Rohrdurchmesser von d 250 - d 400. - Abgang d 63, andere Abgangsgrößen variabel mit Reduziermuffen (Pkt. 3) herstellbar. - Integrierte, freiliegende Heizleiter im Sattelschweißbereich zur direkten Wärmeübertragung auf die Schweißfläche des Rohres. - Temperaturkompensation (Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - weitere Merkmale siehe Pkt. 12.1 Lieferbar für Rohre SDR 17,6 – SDR 11 in den Dimensionen: d 250 – d 315 / 63 d 355 – d 400 / 63 Montagehinweis: Aufspannen auf das Rohr vor bzw. während der Schweißung mittels FRIALEN®-Aufspannvorrichtung FRIATOP (siehe Pkt. 20) |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 |  | Druckanbohrventile DAV RED SNAP mit Schnellspannhebel und mit integriertem Bohrer Einsatzbereich bis 16 bar (Wasser) bzw. 10 bar (Gas) ## Merkmale: - Dimensionierung SDR 11 / PE 100 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Kompaktbauteil, solider Spritzgusskörper aus einem Guss - Einfache, schnelle und zuverlässige Montage der DAV mit Hilfe einer Unterschelle mit innovativem Schnellspannhebel RED SNAP, ohne zusätzliches Werkzeug verarbeitbar - DAV ist eine Einheit, mit fest am Bauteil montierten, unverlierbaren Befestigungselementen - Unterschelle ist elastisch, deckt sicher große Rohrtoleranzen ab, Ovalitäten bis 1,5% und expandierte Rohre bis 3%. Sorgt für einen optimalen und gleichmäßigen Schmelzedruckaufbau während der Schweißung und für einen perfekten Sitz der DAV auf dem Rohr - Dank dem neuen Schnellspannmechanismus wird die Montagezeit signifikant reduziert - Integrierte, freiliegende Heizleiter im Sattelschweißbereich zur direkten Wärmeübertragung auf die Schweißfläche des Rohres - Extra große Schweißfläche - Barcode exponiert auf Schnellspannhebel RED SNAP positioniert, für einfaches Erfassen der Schweißdaten mit Lesestift oder Scanner - Temperaturkompensation (Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Bohrer aus korrosionsbeständigem Edelstahl, Spindel aus korrosionsbeständigem Metall: * Trinkwasser geeignet * Kein Rucken (Springen) des Bohrers - Gleichmäßiges – auch nachträglich über FRIALEN DBS mit KlickFix und Moosgummi – Anbohren mit Standard-Schieber-schlüssel möglich - Drehender Stanzbohrer, geringes Drehmoment, zügige Durch-bohrung auch bei großen Abmessungen, großen Rohrwanddicken und tiefen Temperaturen - Bohrung absolut spanfrei - Sicherer und dauerhafter Sitz des ausgestanzten Rohrstücks im Bohrer - Bohrer außerhalb des Mediendurchflusses, geringer Druckverlust - Absolut leckagefreies Anbohren unter Druck bis 16 bar (Wasser) bzw. 10 bar (Gas) ohne Zusatzwerkzeug - Feste metallische Bohreranschläge nach unten und oben – deutlich wahrnehmbarer Anstieg der Betätigungskraft bei „Offen -“ bzw. „Geschlossen“ - Stellung - Festigkeit der oberen und unteren Anschläge > 150 Nm - Definierte maximale Anbohrlänge und gesichertes Rückdrehen des Bohrers - Komplettes Öffnen/Schließen des Ventils mit ca. 8 bis 9 Umdrehungen - Länge des Abgangsstutzens für 2 Schweißungen bemessen - Abgangsstutzen als Rohrstutzen für die Aufnahme eines Gas-strömungswächters geeignet - Keine Korrosionsgefahr bzw. keine aufwendigen Korrosionsschutz-maßnahmen erforderlich - 3-fach-Systematik zur inneren Abdichtung gegenüber Hausan-schlussleitung - 3-fach-Systematik zur äußeren Abdichtung gegenüber Einbauraum - Kein externes Anbohrschleusengerät erforderlich - Abstreifring an der Spindeldurchführung verhindert das Eindringen von Schmutz in den Dichtungsbereich - Spezielles Einbaugestänge DBS mit KlickFix und Moosgummi, Schlüsselweite 14, mit Hülsrohrglocke mit integrierten Rastnasen für DAV angepasst - Dank integrierten Rastnasen und den dafür vorgesehenen Aussparungen am Anbohrdom der DAV, wird eine feste und schmutzdichte Verbindung des Einbausets mit der DAV gewähr-leistet - Einzelverpackung im Folienbeutel - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach VP 304 (Gas) bzw. W 336 (Wasser) Lieferbar in den Dimensionen: d 50/321 d 110/321 d 140/631 d 200/321 d 63/321 d 110/40 d 160/321 d 200/631 d 63/40* d 110/50 d 160/40 d 225/321 d 63/631 d 110/631 d 160/50 d 225/40 d 75/321 d 125/321 d 160/631 d 225/50 d 90/321 d 125/40 d 180/321 d 225/631 d 90/40 d 125/50 d 180/40 d 90/50 d 125/631 d 180/50 d 90/631 d 140/321 d 180/631 * Lieferung als Kit mit Reduziermuffe MR d 63/40 1 auch als DAV ACW – linksdrehend schließend - mit rotem Schnellspannhebel RED SNAP verfügbar. |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3 |  | Betätigungsgestänge für Druckanbohrventile DBS Merkmale: - Teleskopierbares Betätigungsgestänge zum Bedienen, wie „öffnen“ und „absperren“ sowie „nachträgliches Anbohren“, des FRIALEN Druckanbohrventils DAV RED SNAP von der Straßenkappe aus. - Im angegebenen Bereich (RD = Rohrdeckung) ohne Werkzeug stufenlos verstellbar, auch im eingebauten Zustand. - Selbsttragend in jeder Auszugsposition. - Einbauset DBS verfügt über eine Hülsrohrglocke mit integrierter Rastfunktion. - Durch die Rastfunktion wird eine längskraftschlüssige Verbindung des Einbausets mit dem Dom der DAV RED SNAP gewährleistet, ein unbeabsichtigtes Lösen des Einbausets wird dadurch verhindert. - Ein in der Hülsrohrglocke integrierter, optional einsetzbarer Moosgummiring verhindert das Eindringen von Schmutz in das Einbauset. - Kompakte Konstruktion. - Optimale und sichere Übertragung des Drehmoments auf die DAV RED SNAP. - Korrosionsgeschützt. - Universell einsetzbar für die FRIALEN Druckanbohrventile DAV RED SNAP. Lieferbar in den Dimensionen: RD 0,45 – 0,7 m RD 1,2 – 1,8 m RD 0,7 – 1,0 m RD 1,8 – 2,7 m RD 0,9 – 1,3 m RD 2,6 – 3,5 m |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.0 13.1 13.2 |  | Sperrblasenarmaturen Sperrblasenarmaturen SPA inklusive Messingstopfen mit eingelassenem Vierkant und Überwurf-Schraub-Kappe ## Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Kompaktbauteil zur Aufnahme von handelsüblichen Blasensetzgeräten - Integrierte, freiliegende Heizleiter im Sattelschweißbereich zur direkten Wärmeübertragung auf die Schweißfläche des Rohres. - Temperaturkompensation (Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Metallisches Außenführungsgewinde für eine problemlose Montage des Blasensetzgerätes - Messing-Innen und -Außengewinde unlösbar und verdrehsicher im PE-HD verankert. Gewinde nach DIN ISO 228 - Zugriffschutz für den Dom durch Aufschweißen - SPA d 63: FRIALEN®-Kappe K d 50. - SPA d 90: FRIALEN®-Kappe SPAK. - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 B auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335-B2 und VP 600 Lieferbar in den Dimensionen: d/ R d 63/ 1½"* d/ R d 160/ 2½" d/ R d 90/ 2½" d/ R d 180/ 2½" d/ R d 110/ 2½" d/ R d 200/ 2½" d/ R d 125/ 2½" d/ R d 225/ 2½" * nur mit Rohren der SDR-Stufe 11 verarbeitbar Sperrblasenarmaturen Top-Loading SPA TL inklusive Messingstopfen mit eingelassenem Vierkant und Überwurf-Schraub-Kappe aus PE-HD Merkmale: - Variable Anpassung an alle Rohrdurchmesser im angegebenen Dimensionsbereich mittels FRIATOP-Aufspannvorrichtung. Integrierte, freiliegende Heizleiter im Sattelschweißbereich zur direkten Wärmeübertragung auf die Schweißfläche des Rohres. - weitere Merkmale siehe Pkt. 13.1 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3 |  | Lieferbar in den Dimensionen: d 250 - d 355 (560)/ R 2½" (schweißbar bis d 560, Hinweise des Sperrblasenherstellers beachten) Montagehinweis: - Aufspannen auf das Rohr vor bzw. während der Schweißung mittels FRIALEN®-Aufspannvorrichtung FRIATOP (siehe Pkt. 20). Kappe für Sperrblasenarmaturen SPAK Heizwendel-Verschlusskappe in kurzer Bauform für den dauerhaften und manipulationssicheren Verschluss des Anbohrdoms von Sperrblasenarmaturen. Bei der Verwendung von Wasserstoff ist die Kappe SPAK mit der Sperrblasenarmatur SPA zwingend einzusetzen. Merkmale: - Dimensionierung PE 100 / SDR 11 - Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser)/10 bar (Gas) - Kompaktbauteil aus PE - Integrierte, freiliegende Heizleiter zur direkten Wärmeübertragung auf die Schweißfläche. - Geringer Ringspalt zum Aufbau eines optimalen Fügedrucks in der Schweißzone - Temperaturkompensation (Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung Lieferbar in den Dimensionen: d 75 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.0 14.1 |  | Sättel Sattel mit Spitzende SA Für die nachträgliche Anbohrung von PE-Rohren mittels separatem Anbohrgerät. Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Integrierte, freiliegende Heizleiter im Sattelschweißbereich zur direkten Wärmeübertragung auf die Schweißfläche des Rohres. - Temperaturkompensation (Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Vormontierte, unverlierbare Befestigungselemente für einfache Montage - auch im Graben - verarbeitbar. - Alternative für reduzierte T-Stücke - Anbohrung über zusätzliches Absperrelement, z. B. Kugelhahn, unter maximal zulässigen Betriebsdruck der Hauptleitung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 – B2 Lieferbar in den Dimensionen: d 63/ 32; d 110/ 63; d 160/ 63; d 180/ 125. d 63/ 50; d 110/ 90; d 160/ 90; d 200/ 63. d 75/ 50; d 125/ 32; d 160/ 110; d 225/ 63. d 90/ 32; d 125/ 63; d 160/ 125; d 225/ 90. d 90/ 63; d 125/ 90; d 180/ 63; d 225/ 110. d 110/ 32; d 125/ 110; d 180/ 90; d 225/ 125. d 110/ 50; d 160/ 32; d 180/ 110; d 225/ 160. |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2 |  | Sattel mit Spitzende Top-Loading SA TL Für die nachträgliche Anbohrung von PE-Rohren in drucklosen Zustand mittels separatem Anbohrgerät. Merkmale: - Variable Anpassung an alle Rohrdurchmesser im angegebenen Dimensionsbereich mittels FRIATOP-Aufspannvorrichtung (siehe Pkt. 20). - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Weitere Merkmale siehe Pkt. 14.1 Lieferbar in den Dimensionen: d 250 - 560/ 32 d 250 - 560/ 63 Andere Abgangsgrößen variabel mit Reduziermuffen (Pkt. 3) herstellbar Montagehinweis: Aufspannen auf das Rohr vor bzw. während der Schweißung mittels FRIALEN®-Aufspannvorrichtung FRIATOP (siehe Pkt. 20). |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3 14.4 |  | Sattel mit Flansch SAFL Merkmale: - Kompaktbauteil aus PE-HD. - Werkseitig gefertigte Kombination aus FRIALEN®-Stutzenschelle, Schweißmuffe und FRIALEN®-Einschweißflansch EFL (Festflansch). - Flansch-Anschlussmaße nach DIN 2501, Teil 1. - Zusätzliche Unterlegscheiben sind notwendig. - weitere Merkmale siehe Pkt. 14.1 und 17.0 Lieferbar in den Dimensionen: d 110/ DN 80 d 160/ DN 100 d 125/ DN 80 d 225/ DN 100 d 160/ DN 80 d 180/ DN 80 d 225/ DN 80 Sattel mit Spitzende Vacuum-Loading SA VL Sattelbauteil mit großem Abgangsstutzen für die nachträgliche Anbohrung von PE-Großrohren mittels separatem Anbohrgerät. Alternative zum Einsatz eines reduzierten T-Stücks. Aufspannung durch Unterdruck mittels FRIATOOLS FRIALOAD Aufspanngerät. Anbohrung mittels FRIATOOLS FWAB Anbohrset für drucklose Leitungen. Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 oder SDR 17 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Umlaufende, integrierte Dichtung im Sattelbereich - Beliebige Montage auf dem Rohr, kein rundum greifender Zugriff erforderlich - Anbohrung nahezu absatzfrei für minimierten Druckverlust - Integrierte, freiliegende Heizleiter im Sattelschweißbereich zur direkten Wärmeübertragung auf die Schweißfläche des Rohres. - Temperaturkompensation (Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Anbohrung der Hauptleitung unter maximal zulässigem Betriebsdruck möglich über zusätzliches Absperrelement, z. B. FRIALOC PE-Absperrarmatur - Für Anbohrung unter Betriebsdruck bitte Anwendungstechnik kontaktieren. - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lieferbar in den Dimensionen: - SDR 11 (max. zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser) / 10 bar (Gas)) d 400/ d 225 d 630/ d 315 d 900/ d 280 d 400/ d 250 d 630/ d 355 d 900/ d 315 d 450/ d 225 d 630/ d 400 d 900/ d 355 d 450/ d 250 d 710/ d 225 d 900/ d 400 d 500/ d 225 d 710/ d 250 d 1000/ d 225 d 500/ d 250 d 710/ d 280 d 1000/ d 250 d 500/ d 280 d 710/ d 315 d 1000/ d 280 d 500/ d 315 d 710/ d 355 d 1000/ d 315 d 560/ d 225 d 710/ d 400 d 1000/ d 355 d 560/ d 250 d 800/ d 225 d 1000/ d 400 d 560/ d 280 d 800/ d 250 d 1200/ d 225 d 560/ d 315 d 800/ d 280 d 1200/ d 250 d 560/ d 355 d 800/ d 315 d 1200/ d 280 d 560/ d 400 d 800/ d 355 d 1200/ d 315 d 630/ d 225 d 800/ d 400 d 1200/ d 355 d 630/ d 250 d 900/ d 225 d 1200/ d 400 d 630/ d 280 d 900/ d 250 - SDR 17 (max. zulässiger Betriebsdruck 10 bar (Wasser) / 5 bar (Gas)) d 1000/ d 160 d 1200/ d 160 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.5 |  | Sattel mit Spitzende Universal SA UNI Sattelbauteil mit Abgangsstutzen d 90, d 110, d 125 und d 160 für die Erstellung eines Abzweigs oder Entlüftung an PE-Rohrleitungen d 250 bis d 900. Die Anbohrung erfolgt mittels separatem Anbohrgerät. Der Sattel mit Spitzende Universal SA UNI ist eine ideale Alternative zur kostenintensiven Einbindung eines T-Stücks. Aufspannung durch die FRIATOOLS Aufspannvorrichtung UNITOP. Anbohrung mittels FRIATOOLS Anbohrset FWAB für drucklose Leitungen (siehe Pkt. 22 und 23). Merkmale: - Dimensionierung PE 100 / SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser) und 10 bar (Gas) - Verarbeitbar auf Rohren der SDR-Stufen 11 bis 26 - Großer Verarbeitungsbereich von d 250 bis d 900 wird mit nur drei Bauteilen abgedeckt - Einfache und sichere Montage durch die Aufspannvorrichtung UNITOP - Variable Anpassung an alle Rohrdurchmesser im angegebenen Dimensionsbereich mittels UNITOP Aufspannvorrichtung (siehe Pkt. 22) - Dichtheitsprüfung mit Druckprobenadapter FWDPA SA vor Anbohrung möglich (siehe Pkt. 24) - Anbohrung gratfrei und nahezu absatzfrei für maximale hydraulische Leistung (minimaler Druckverlust) - Die Heizwendel der Sattelschweißung wird durch die Anbohrung nicht beschädigt und die Schweißzone nicht verkleinert - Integrierte, freiliegende Heizleiter im Sattelschweißbereich zur direkten Wärmeübertragung auf die Schweißfläche des Rohres garantiert ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit - Temperaturkompensation (Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung für die automatische Erfassung der Schweißparameter - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Schweißung und Anbohrung der Hauptleitung unter maximal zulässigem Betriebsdruck möglich - Schweißindikator zur visuellen Kontrolle der Schweißung - Dauerhafte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung zum Schutz vor Verunreinigung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lieferbar in den Dimensionen: d 250 – 280 / 90 d 250 – 280 / 110 d 250 – 280 / 125 d 250 – 280 / 160 d 315 – 400 / 90 d 315 – 400 / 110 d 315 – 400 / 125 d 315 – 400 / 160 d 450 – 900 / 90 d 450 – 900 / 110 d 450 – 900 / 125 d 450 – 900 / 160 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 15.1 |  | PE-Absperrarmaturen FRIALOC PE-Absperrarmaturen für Wasserversorgungsleitungen nach DIN EN 805, bzw. DVGW W400 System „Klappenschieber“ Merkmale: - Dimensionierung PE 100 / SDR 11 - Maximal zulässiger Betriebsdruck PN/PFA 16 bar (Wasser) - Rohrgleicher Durchgang SDR11 (bis d 180), molchbar, - Besonders geringe Druckverluste - Zwei-Klappen-Mechanik für zuverlässige Absperrung unter allen Betriebsbedingungen - Hochwertige Absperrklappen aus Polyamid - „Atmende“ Klappe passt sich der Gehäusekontur flexibel an - Progressive Abdichtung: Mit steigendem Innendruck erhöhter Anpressdruck durch flexible Absperrklappen - keine Korrosionsschutzmaßnahmen erforderlich, da Gehäuse und Anschweißenden aus PE-HD, Spindel aus Edelstahl - Gehäuse-Komponenten homogen und unlösbar verbunden, keine mechanische Verbindung - Rohranschlussstutzen nach EN12201-2 für den werkstoffhomogenen Einbau mit Heizwendelformstücken. Weitere Einbaumöglichkeiten mit Einschweißflanschen bzw. mechanischer Verbindungstechnik - Extra lange Rohranschlussstutzen für 2 Schweißungen bemessen (bis d 180) - Zwangsspülung: Keine Toträume, kein stagnierendes Wasser - Minimierte Dichtungsfläche, reduzierter mikrobiologischer Bewuchs - Konturdichtung aus EPDM unlösbar mit Klappe verbunden - Geringes Betätigungsmoment auch bei vollem Differenzdruck - Nachweislich verschleißarmer Antrieb - Wenige Umdrehungen zur Betätigung (9 bis 14) - Feste metallische Endanschläge (400Nm) des Antriebs - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability). Fertigungs- und Prüfdaten werden zu jedem einzelnen Bauteil gespeichert. 10 Jahre Archivierung der Daten. - Dauerhafte Kennzeichnung am Kennzeichnungsring mit individueller Bauteilnummer zur Rückverfolgbarkeit bis zur Chargennummer der Komponenten und der Prüfdaten - Jede Armatur wird einer Dichtheits-, Festigkeits- und Funktionsprüfung unterzogen. - Geringes Gewicht - Wartungsfreie Konstruktion - Stabiler Stand in der Grabensohle durch große Auflagefläche - Einzelverpackung im Transportkarton - Spezialkontur für zugfeste und schmutzdichte Verbindung zum Hülsrohr des FRIALEN-FBS - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - KTW-Zeugnisse und W270-Zulassung liegen vor - DVGW-Zertifizierung nach DVGW W364 |  |  |  |
| Pos. | Anzahl | Text | EP |  | GP |
| 15.2 |  | Lieferbar in den Dimensionen: d 901 d 1101 d 1251 d 1601 d 1801 d 200*1 d 225*1 d 250* * eingeschränkter Durchgang entspricht Dim. d 180 FRIALOC d 200 und d 250 auf Anfrage 1 Auch in Ausführung FRIALOC ACW - linksdrehend schließend - verfügbar #### Betätigungsgestänge für FRIALOC FBS Teleskopierbares Betätigungsgestänge zum Bedienen der FRIALOC PE-Absperrarmatur von der Straßenkappe aus. Merkmale: - Teleskop-Einbaugarnitur mit Gestänge aus Edelstahl - Alternativ: Gestänge aus Stahl St 37 feuerverzinkt - Im angegebenen Bereich (Rohrdeckung H) ohne Werkzeug stufenlos verstellbar, auch im eingebauten Zustand - Selbsttragend in jeder Ausziehstellung. - Korrosionsgeschützt - Verbindungsstifte aus Edelstahl - Kuppelmuffe GGG feuerverzinkt - Kuppelmuffe mit integrierter Arretierung KlickFix® , kein zusätzlicher Splint erforderlich, einfache Befestigung auf der Baustelle ohne verlierbare Kleinteile. - Hülsrohre, Glocken aus PE verschweißt - Ausführung mit Schlüsselweite (SW) 30 Lieferbar in den Dimensionen: 0,75 - 1,0 m 0,9 - 1,3 m 1,2 - 1,8 m 1,5 - 2,3 m |  |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.0 16.1 |  | Kugelhähne Kugelhahn für Gas KHP Einsatzbereich bis 10 bar (Gas) ###### Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Permanente Betriebsabsperrhähne aus PE-HD - Korrosionssicher, da Gehäuse, Kugel und Anschweißenden aus PE-HD (keine Korrosionsschutzmaßnahmen erforderlich). - Wartungsfrei, gleiche Lebensdauer wie gesamtes Rohrnetz - Unempfindlich gegenüber chemischen und elektrischen Reaktionen - Niedriges Betätigungselement, geringes Gewicht - Widerstand gegen Anschlag > 150 Nm - Schwimmend gelagerte Kugel - Öffnen/Schließen ¼ Umdrehung - 2-fach axiale Dichtung in der Kugelachse - Keine Ablagerung an den Innenflächen - Besonders geringe Druckverluste, optimale Fließgeschwindigkeit - Betätigungsgestänge KBS speziell auf Kugelhähne abgestimmt - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach VP 302 (Gas) mit doppelter Stutzenlänge zur 2-fachen Schweißung Lieferbar in den Dimensionen: d 32 d 63 d 125 d 40 d 90 d 50 d 110 Lieferbar in den Dimensionen: d 160 d 200 d 180 d 225 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2 |  | Kugelhahn für Gas ohne Strömungsverluste KH Einsatzbereich bis 10 bar (Gas) ###### Merkmale: - Armaturendurchgang ohne Einschnürung entsprechend dem Innendurchmesser des Rohrstutzens, dadurch optimale Hydraulik - Durchgang molchbar - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Mit doppelter Stutzenlänge zur 2-fachen Schweißung - Permanente Betriebsabsperrhähne aus PE-HD - Korrosionssicher, da Gehäuse, Kugel und Anschweißenden aus PE-HD (keine Korrosionsschutzmaßnahmen erforderlich). - Wartungsfrei, gleiche Lebensdauer wie gesamtes Rohrnetz - Unempfindlich gegenüber chemischen und elektrischen Reaktionen - Niedriges Betätigungselement, geringes Gewicht - Widerstand gegen Anschlag > 150 Nm - Schwimmend gelagerte Kugel - 2-fach axiale Dichtung in der Kugelachse - Öffnen/Schließen ¼ Umdrehung - Keine Ablagerung an den Innenflächen - Betätigungsgestänge KBS speziell auf Kugelhähne abgestimmt - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach VP 302 (Gas) Lieferbar in den Dimensionen: d 20 d 25 d 32 d 40 d 50* d 63 d 90 d 110 d 125 * KBS d 63 – d 225 wird benötigt |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.3 |  | Kugelhahn für Wasser KHW Einsatzbereich bis 16 bar (Wasser) ###### Merkmale: - Armaturendurchgang ohne Einschnürung entsprechend dem Innendurchmesser des Rohrstutzens, dadurch optimale Hydraulik - Durchgang molchbar - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - Mit doppelter Stutzenlänge zur 2-fachen Schweißung - Permanente Betriebsabsperrhähne aus PE-HD - Korrosionssicher, da Gehäuse, Kugel und Anschweißenden aus PE-HD (keine Korrosionsschutzmaßnahmen erforderlich). - Wartungsfrei, gleiche Lebensdauer wie gesamtes Rohrnetz - Unempfindlich gegenüber chemischen und elektrischen Reaktionen - Niedriges Betätigungselement, geringes Gewicht - Widerstand gegen Anschlag > 150 Nm - Schwimmend gelagerte Kugel - 2-fach axiale Dichtung in der Kugelachse - Öffnen/Schließen ¼ Umdrehung - Keine Ablagerung an den Innenflächen - Betätigungsgestänge KBS speziell auf Kugelhähne abgestimmt - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach VP 302 (Gas) Lieferbar in den Dimensionen: d 32 d 40 d 50* d 63 * KBS d 63 – d 225 wird benötigt |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.4 16.5 |  | Anbohrkugelhahn für Gas AKHP Einsatzbereich bis 10 bar (Gas) Ein Verbund aus PE-HD Kugelhahn und Aufschweißschelle zum seitlichen Anbohren unter Druck Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Anbohrung der Hauptleitung unter Gas- oder Wasserdruck, ohne Gas- oder Wasseraustritt - seitliche Anbohrung - Verlegung der Hauptleitung und Stich-/Hausanschlussleitung erfolgt in einer Ebene - Einbindungsarbeiten reduzieren sich auf ein Minimum. - Der Kugelhahn kann im Anschluss als Absperrorgan genutzt werden. - weitere Merkmale siehe Pkt. 16.1 Lieferbar in den Dimensionen: d 110/ 63 d 160/ 63 d 225/ 90 d 110/ 90 d 160/ 90 d 125/ 90 d 180/ 90 ## Montagehinweis - Zum Anbohren des PE-HD Rohres durch den geöffneten FRIALEN®-Anbohrkugelhahn hindurch, wird ein externes Anbohrgerät verwendet. - Wir empfehlen das Anbohrgerät der Fa. Hütz + Baumgarten. Anbohrkugelhahn Top-Loading für Gas AKHP TL Ein Verbund aus PE-HD-Kugelhahn und Aufschweißschelle zur variablen Anpassung an alle Rohrdurchmesser im angegebenen Dimensionsbereich zum seitlichen Anbohren unter Druck. Merkmale: siehe Pkt. 16.4 Lieferbar in den Dimensionen: d 250 – 450 (560)/ 90 ###### Montagehinweis - Zum Aufspannen auf das Rohr vor bzw. während der Schweißung benötigt man die FRIALEN®-Aufspannvorrichtung FRIATOP (siehe Pkt. 20). - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Zum Anbohren des PE-HD Rohres durch den geöffneten FRIALEN®-Anbohrkugelhahn hindurch, wird ein externes Anbohrgerät verwendet. Wir empfehlen das Anbohrgerät der Fa. Hütz + Baumgarten |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.6 16.7 |  | Betätigungsgestänge für Kugelhähne und Anbohr-kugelhähne KBS Teleskopierbares Betätigungsgestänge zum Bedienen der FRIALEN®-KHP, KH*, AKHP und AKHP TL von der Straßenkappe aus. Merkmale: - Im angegebenen Bereich (Rohrdeckung H) ohne Werkzeug stufenlos verstellbar, auch im eingebauten Zustand. - Selbsttragend in jeder Ausziehstellung. - Korrosionsgeschützt - Ausführung mit Schlüsselweite (SW) 14 speziell für den Hausanschlussbereich gedacht. Lieferbar in den Dimensionen: d 20 - 50 / 0,45 - 0,7 m (SW 30) 1 d 20 - 50 / 0,60 - 1,0 m (SW 30 oder SW 14) 1 d 20 - 50 / 1,00 - 1,5 m (SW 30 oder SW 14) 1 d 20 - 50 / 1,20 - 2,0 m (SW 30 oder SW 14) 1 d 63 - 225 / 0,6 - 1,0 m (SW 30 oder SW 14) d 63 - 225 / 1,0 - 1,5 m (SW 30 oder SW 14) d 63 - 225 / 1,2 - 2,0 m (SW 30 oder SW 14) 1 Stabiler Sitz der Hülsrohrglocke durch Gehäuse umfassende Ausführung *für den KH d 50 wird das KBS d 63 – d 225 benötigt KBS Adapterset Außensechskant KBS AS Adapterset zum Umbau des Betätigungsgestänges KBS Lieferbar in den Dimensionen: d 20 – 50 RD 0,6 – 1,0 d 63 – 225 RD 0,6 – 1,0 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.0 17.1 |  | Flansch-T-Stück zum direkten Anschluss von Hydranten oder Armaturen Flansch-T-Stück TFL Einsatzbereich bis 16 bar / 10 bar (Wasser) Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - Kompaktbauteil aus PE-HD - Werksseitig gefertigte Kombination aus T-Stück, Reduktion und Einschweißflansch (siehe Pkt. 17) - Einschweißflansch mit Metallinsert zur Verhinderung von Kaltfließverhalten (siehe Pkt. 17) - Überdeckungsmaße für Standard-Hydranten ausgelegt. - Flansch-Anschlussmaße nach DIN 2501, Teil 1 - Formstück mit freiliegender, fest verankerten Heizwendeln zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: - Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich - kurze Abkühlzeiten - Freier Durchgang DN 80 (kein innerer Schweißwulst!), somit bestens für den Hydranten-Anschluss geeignet. - Temperaturkompensation (Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 – B2 - Zusätzliche Unterlegscheiben sind notwendig Lieferbar in den Dimensionen: SDR 11: d 110/ DN 80 d 125/ DN 80 d 160/ DN 80 d 180/ DN 80 max. Betriebsdruck 16 bar (Wasser) SDR 17: d 225/ DN 80 max. Betriebsdruck 10 bar (Wasser) |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 |  | Winkel 90° mit Fußteil WF Einsatzbereich bis 16 bar (Wasser) Merkmale: - Kompaktbauteil aus PE-HD zum Anschluss eines Hydranten neben der Hauptleitung. - Integrierter Hausanschluss-Stutzen d 63/SDR11 zur Vermeidung von Stagnation. - Fußteil und Winkel als homogene Einheit, Montage der Bodenplatte auf Fundament möglich. - Der Winkel mit separaten Schweißzonen ermöglicht eine einfache und spannungsfreie Schweißung. - Mit freiliegenden Heizwendeln zur optimalen Wärmeübertragung, - großer Einstecktiefe, - breiter Schweißzone - Schmelzfluss verhindernden kalten Zonen an der Stirnseite und in der Mitte zur Verarbeitung ohne Haltevorrichtungen. - Temperaturkompensation (Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) Lieferbar in den Dimensionen: d 90 d 110 |  |  |
| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| 17.3 |  | Flansch-Reduktion FLR Einsatzbereich bis 16 bar (Wasser) Merkmale: - Kompaktbauteil aus PE-HD zum Einschweißen in den Winkel mit Fußteil WF 90° oder zum Einbau von Armaturen - PE-HD-Reduktion und Einschweißflansch EFL als homogenes, werksseitig hergestelltes F-Stück - Metallinsert im Flansch, dadurch kein Kaltfließverhalten. - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - DVGW-Zertifizierung nach GW 335-2 - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung Lieferbar in den Dimensionen: d 110/ DN 80 d 160/ DN100 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.0 18.1 |  | Einschweißflansche / Festflansch (Stutzenfittings) Einschweißflansch (Stutzenfittings) EFL Einsatzbereich bis 16 bar (Wasser) bzw. 10 bar (Gas) Merkmale: - Kompaktbauteil aus PE-HD - Einschweißbund und Flansch als homogenes, werksseitig hergestelltes F-Stück - Metallinsert im Flansch, dadurch kein Kaltfließverhalten - Einschweißseite PE 100, SDR 11 mit FRIALEN®-Muffen (siehe Pkt. 1) zu verarbeiten - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - DVGW-Zertifizierung nach GW 335-B2 - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung Lieferbar in den Dimensionen: d 63/ DN 50 d 90/ DN 80 d 110/ DN 100 d 125/ DN 100 d 160/ DN 150 d 180/ DN 150 d 225/ DN 200 (Flansch-Anschluss PN 10) |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.0 19.1 |  | Verschluss- und Verstärkungsschellen Reparatursattel RS Einsatzbereich bis 16 bar (Wasser) bzw. 10 bar (Gas) Merkmale: - Kompaktbauteil aus zwei PE-HD-Schellen zur Reparatur kleiner Rohrbeschädigungen ohne Medienaustritt - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Mit freiliegenden, fest verankerten Heizwendeln zur optimalen Wärmeübertragung - Extra breite Schweißzone - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 – B2 Lieferbar in der Dimension: d 63 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2 |  | Reparatur- und Verstärkungssattel RSV Einsatzbereich bis 16 bar (Wasser) bzw. 10 bar (Gas) Merkmale: - Kompaktbauteil aus einer PE-HD-Schelle und einem PE-HD-Sattel zur Reparatur kleiner Rohrbeschädigungen - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Mit freiliegenden, fest verankerten Heizwendeln zur optimalen Wärmeübertragung - Extra breite Schweißzone - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 – B2 Lieferbar in den Dimensionen: d 90 d 110 d 125 d 160 d 180 d 200 d 225 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.3 |  | Reparatursattel Top-Loading RS TL Einsatzbereich bis 16 bar (Wasser) bzw. 10 bar (Gas) Merkmale: - Kompaktbauteil aus PE-HD zur Reparatur kleiner Rohrbeschädigungen - Variable Anpassung an alle Rohrdurchmesser im angegebenen Bereich (d 250 – d 560) - Dimensionierung PE 100/ SDR 11 - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH - Mit freiliegenden, fest verankerten Heizwendeln zur optimalen Wärmeübertragung - Extra breite Schweißzone - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 – B2 Montagehinweis: - Aufspannen auf das Rohr vor bzw. während der Schweißung mittels FRIATOOLS®-Aufspannvorrichtung FRIATOP (siehe Pkt. 20). Lieferbar in der Dimension: d 250 – d 560 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 21.0 22.0 23.0 |  | FRIATOP Aufspannvorrichtung (Top-Loading) Zur Aufspannung von FRIALEN Sattelformteilen in Top-Loading Ausführung im angegebenen Durchmesserbereich vor bzw. während dem Schweißen auf das PE-HD Rohr. VACUSET Aufspannvorrichtung Zur Aufspannung von FRIALEN Stutzensattel SA und FRIALEN Reparatursattel RS, zum optimalen Fügedruckaufbau während der Schweißung auf das PE-HD Rohr. UNITOP Aufspannvorrichtung für SA UNI / ASA UNI Zur Aufspannung von FRIALEN / FRIAFIT Sättel SA UNI und ASA UNI im Durchmesserbereich d 250 – d 900 vor bzw. während dem Schweißen auf das PE-HD Rohr. FRIALOAD Aufspannvorrichtung (Vakuum-Loading) Zur Aufspannung von FRIALEN Sättel Vakuum-Loading SA VL und FRIAFIT Abwassersättel ASA VL vor bzw. während dem Schweißen auf das PE-HD Rohr. |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.0 25.0 |  | FWAB / FWAB ASA Anbohrset Zur Anbohrung von PE-Hauptleitungen in drucklosem Zustand für die Herstellung eines Abzweigs oder Entlüftung. Antrieb erfolgt über eine handelsübliche Bohrmaschine mit SDS max. Lochsägenaufnahme. Lieferbar für die Dimensionen: d 90 d 110 d 125 d 160 d 225 d 250 d 280 d 315 d 355 d 400 FWDPA SA Druckprobenadapter Bei der Stutzenschelle SA UNI kann nach der Schweißung und vor der Anbohrung der PE-Hauptleitung eine Überprüfung der Sattelschweißung auf Dichtheit erfolgen. |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.0 26.1 |  | Fixierung zur Aufnahme axialer Schub- und Zugkräfte FIXBLOC FIXBLOC zur Herstellung eines Festpunkts auf einer PE-Rohrleitung, als Auszugssicherung, Montagehilfe oder Fixierung an Rohrlagerungen. Merkmale: - Korrosionsbeständiges PE-HD Bauteil - Festigkeit pro Fixpunkt bis zu 40 kN - Leichte Verarbeitbarkeit mit handelsüblichen Spanngurten (Gurtbreite 50 mm) oder – falls Rohrumfang nicht zugänglich ist – mit der Aufspannvorrichtung FIXBLOC FWFB - Mehrfachanwendungen des FIXBLOC um den Rohrumfang möglich - Sichere und schnelle Montage durch einfache Handhabung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 auf Anforderung Zur Verarbeitung wird ein handelsüblicher Spanngurt mit Gurtbreite 50 mm oder die Aufspannvorrichtung FIXBLOC FWFB (Best.-Nr. 613380) benötigt. Lieferbar in den Dimensionen: d 160 – 1600 Aufspannvorrichtung FIXBLOC FWFB Zur Aufspannung des FIXBLOC auf ein PE-HD Rohr im angegebenen Durchmesserbereich, falls Rohrumfang nicht zugänglich ist. |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.0 |  | Gasausbläser 1“ + 2“ zur Entlüftung von PE-HD Gasleitungen GAB 1 + GAB 2 Gasausbläser zur Entlüftung von unter Druck stehenden Gasleitungen beim Befüllen oder im Betrieb zur Nutzung als Messstellenarmatur zum Nachweis des Odorierungs-gehaltes. Merkmale: - Ausbläserplatte des FRIALEN® Gasausbläsers 1“ (GAB 1) ist in quadratischer Ausführung verfügbar - Ausbläserplatte des FRIALEN® Gasausbläsers 2“ (GAB 2) ist in diagonaler Ausführung verfügbar - Ausbläserrohr ist standardmäßig 1 Meter lang und kann vor Ort an die jeweilige Überdeckungshöhe angepasst werden - Längere Ausbläserrohre auf Anfrage verfügbar - Betätigungsgestänge ohne zusätzliches Werkzeug im angegebenen Bereich stufenlos verstellbar - Sichere und schnelle Montage durch einfache Handhabung - Stopfen mit Sicherheits-Entlastungsbohrung - H2 ready 100. Unsere Produkte sind bei der Anwendung von 100% Wasserstoff bis MOP 10 bar geeignet. Bestätigt durch Prüfbescheinigung des DBI – Gastechnisches Institut GmbH Lieferbar in den Dimensionen: GAB 1: GAB 2: RD 0,7 – 1,0 d 63/1“ RD 0,7 – 1,0 d 63/2“ RD 0,7 – 1,0 d 90/1“ RD 0,7 – 1,0 d 90/2“ RD 0,7 – 1,0 d 110/1“ RD 0,7 – 1,0 d 110/2“ RD 0,7 – 1,0 d 125/1“ RD 0,7 – 1,0 d 125/2“ RD 0,7 – 1,0 d 160/1“ RD 0,7 – 1,0 d 160/2“ RD 0,7 – 1,0 d 180/1“ RD 0,7 – 1,0 d 180/2“ RD 0,7 – 1,0 d 225/1“ RD 0,7 – 1,0 d 225/2“ |  |  |