## ULTRA RANGE

Kupplungen und Flanschadapter aus GGG 40.

Die patentierte Dichtung überbrückt maximale Durchmessertoleranzen der Rohre von bis zu 34 mm.

Dimensionsbereiche:	DN 50 – DN 300

Ausschreibungstext

ULTRA RANGE

Zum problemlosen Ver- und Anbinden von Rohrleitungen aus:

Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC und PE-HD (PE 80, PE 100, PE-Xa)*

Betriebsdrücke: Gas PN 4, Wasser PN 16

Dichtungswerkstoff:

für Gas und Wasser: NBR

alternativ:

für Trinkwasser EPDM geprüft nach DVGW W270 (Stand: 11.2007)

mit KTW Empfehlung

*) mit Innenstützhülse Fabrikat FRIATEC SHVA gem. aktueller Preisliste HE ../..

Einsatzgebiete:	Gas- und Trinkwasserversorgung

Wasseranschluss bei Neubauten

Druckabwasser

Industrierohre

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Kupplung URK Merkmale: - Kupplung zum Verbinden von Rohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC und PE-HD (PE 80, PE 100,PE-Xa)* - Betriebsdrücke: Gas PN 4, Wasser PN 16 - Abwinklung der Rohre aus der Leitungsachse: max. 8° - Gehäuse, Folgering aus GGG 40 - Korrosionsschutz: RILSAN® schwarz - Dichtungswerkstoff: für Gas und Wasser: NBR alternativ: für Trinkwasser EPDM geprüft nach DVGW W270 (Stand: 11.2007) mit KTW Empfehlung - Schrauben und Muttern verzinkt/sheraplexbeschichtet bzw. Edelstahl - Die Bauteile sind werksseitig für den Baustelleneinsatz vormontiert und gem. der Montageanleitung ULTRA RANGE zu verarbeiten. - De- und Wiedermontage möglich *) mit Innenstützhülse Fabrikat FRIATEC SHVA gem. aktueller Preisliste HE ../.. DN Spannbereich in mm 50 43,5 - 63,5 65 63,0 - 83,7 80 85,7 – 107,0 100 107,2 – 133,2 125 132,2 – 160,2 150 158,2 – 192,2 175 192,2 – 226,2 200 218,1 – 252,1 250 266,2 – 300,2 300 315,0 – 349,0 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  | Flanschadapter URFA Merkmale: - Flanschadapter zum Verbinden von Rohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC und PE-HD (PE 80, PE 100,PE-Xa)* - Betriebsdrücke: Gas PN 4, Wasser PN 16 - Flanschanschlussmaße nach DIN 2501 - Abwinklung der Rohre aus der Leitungsachse: max. 4° - Gehäuse, Folgering aus GGG 40 - Korrosionsschutz: RILSAN® schwarz - Dichtungswerkstoff: für Gas und Wasser: NBR alternativ: für Trinkwasser EPDM geprüft nach DVGW W270 (Stand: 11.2007) mit KTW Empfehlung - Schrauben und Muttern verzinkt/sheraplexbeschichtet bzw. Edelstahl - Die Bauteile sind werksseitig für den Baustelleneinsatz vormontiert und gem. der Montageanleitung ULTRA RANGE zu verarbeiten. - De- und Wiedermontage möglich *) mit Innenstützhülse Fabrikat FRIATEC SHVA gem. aktueller Preisliste HE ../.. Flanschanschluss DN Spannbereich in mm DN PN 50 43,5 - 63,5 50 10/16 65 63,0 - 83,7 65 10/16 80 85,7 – 107,0 80 10/16 100 107,2 – 133,2 100 10/16 125 132,2 – 160,2 125 10/16 150 158,2 – 192,2 150 10/16 175 192,2 – 226,2 200 10/16 200 218,1 – 252,1 200 10/16 250 266,2 – 300,2 250 10/16 300 315,0 – 349,0 300 10/16 |  |  |

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.