WIDE RANGE

Kupplungen und Flanschadapter aus GGG40/Stahl.

Die patentierte Dichtung überbrückt maximale Durchmessertoleranzen der Rohre von bis zu 17 mm.

Dimensionsbereiche:	DN 50 – DN 600

Ausschreibungstext

WIDE RANGE

Zum problemlosen Ver- und Anbinden von Rohrleitungen aus:

Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC und PE-HD (PE 80, PE 100, PE-Xa)*

Betriebsdrücke: PN 16 (Wasser)

Dichtung EPDM

*) mit Innenstützhülse SHVA

Einsatzgebiete:	Gas- und Trinkwasserversorgung

Wasseranschluss bei Neubauten

Druckabwasser

Industrierohre

| Pos. | Anzahl | Text |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Kupplung GBK Merkmale: - Kupplung zum Verbinden von Rohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC-U und PE-HD (PE 80, PE 100,PE-Xa)* - Betriebsdrücke: Wasser PN 16 - Abwinklung der Rohre aus der Leitungsachse: max. 6° - Gehäuse, Folgering aus Stahl / GGG 40 - Korrosionsschutz: RILSAN® schwarz - Dichtungswerkstoff EPDM für die Medien Wasser und Abwasser - Schrauben und Muttern verzinkt/sheraplexbeschichtet bzw. Edelstahl - Die Bauteile sind werksseitig für den Baustelleneinsatz vormontiert und gem. der Montageanleitung WIDE RANGE zu verarbeiten. - De- und Wiedermontage möglich *) Innenstützhülse SHVA verwenden DN Spannbereich in mm |  |  |  |
|  |  | 40 | 47,9-59,5 |  |  |
|  |  | 50 | 57,0-74,0 |  |  |
|  |  | 65 | 63,0-85,0 |  |  |
|  |  | 80 | 85,0-107,0 |  |  |
|  |  | 100 | 107,0-132,0 |  |  |
|  |  | 125 | 132,0-158,0 |  |  |
|  |  | 150 | 158,0-184,0 |  |  |
|  |  | 175 | 189,0-212,0 |  |  |
|  |  | 200 | 218,0-244,0 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kupplung GBK # DN Spannbereich in mm |  |  |  |
|  |  | 225 | 243,0-269,0 |  |  |
|  |  | 250 | 266,0-295,0 |  |  |
|  |  | 300 | 315,0-349,0 |  |  |
|  |  | 325** | 351,0-368,0 |  |  |
|  |  | 350** | 374,5-391,6 |  |  |
|  |  | 400** | 394,3-411,3 |  |  |
|  |  | 400** | 418,2-435,2 |  |  |
|  |  | 400** | 447,2-464,2 |  |  |
|  |  | 450** | 455,0-472,0 |  |  |
|  |  | 450** | 476,0-493,0 |  |  |
|  |  | 500** | 501,9-518,9 |  |  |
|  |  | 500** | 527,0-544,0 |  |  |
|  |  | 500** | 555,3-572,3 |  |  |
|  |  | 600** | 630,5-647,5 |  |  |
|  |  | 600** | 662,0-679,0 |  |  |
|  |  | 600** | 675,0-692,0 |  |  |

** Standarddichtung EPDM; NBR auf Anfrage

| Pos. | Anzahl | Text |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  | Reduzier-Kupplung GBKR Merkmale: - Kupplung zum Verbinden von Rohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC und PE-HD (PE 80, PE 100,PE-Xa)* - Betriebsdrücke: PN 16 (Wasser) - Abwinklung der Rohre aus der Leitungsachse: max. 6° - Gehäuse, Folgering aus Stahl / GGG 40 - Korrosionsschutz: RILSAN® schwarz - Dichtungswerkstoff EPDM für die Medien Wasser und Abwasser - Schrauben und Muttern verzinkt/sheraplexbeschichtet bzw. Edelstahl - Die Bauteile sind werksseitig für den Baustelleneinsatz vormontiert und gem. der Montageanleitung WIDE RANGE zu verarbeiten. - De- und Wiedermontage möglich *) Innenstützhülse SHVA verwenden DN Spannbereich 1 / 2 in mm |  |  |  |
|  |  | 50/65 | 57,0-74,0/63,0-85,0 |  |  |
|  |  | 50/80 | 57,0-74,0/85,0-107,0 |  |  |
|  |  | 65/80 | 63,0-85,0/85,0-107,0 |  |  |
|  |  | 80/100 | 85,0-107,04/107,0-132,0 |  |  |
|  |  | 100/125 | 107,0-132,0/132,0-158,0 |  |  |
|  |  | 125/150 | 132,0-158,0/158,0-184,0 |  |  |
|  |  | 150/175 | 158,0-184,0/189,0-212,0 |  |  |
|  |  | 175/200 | 189,0-212,0/218,0-244,0 |  |  |
|  |  | 200/225 | 218,0-244,0/243,0-269,0 |  |  |
|  |  | 225/250 | 243,0-269,0/266,0-295,0 |  |  |
|  |  | 300** | 315,0-332,0/322,9-339,4 |  |  |
|  |  | 300** | 315,0-332,0/332,0-349,0 |  |  |
|  |  | 300** | 315,0-332,0/351,0-368,0 |  |  |
|  |  | 300** | 315,0-332,0/367,0-384,0 |  |  |
|  |  | 300** | 322,9-339,4/332,0-349,0 |  |  |
|  |  | 300** | 322,9-339,4/348,5-365,5 |  |  |
|  |  | 350** | 351,0-368,0/374,5-391,5 |  |  |
|  |  | 350** | 374,5-391,5/394,3-411,3 |  |  |
|  |  | 350** | 374,5-391,5/404,8-421,8 |  |  |
|  |  | 350** | 394,3-411,3/418,2-435,2 |  |  |
|  |  | 350** | 394,3-411,3/425,0-442,0 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reduzier-Kupplung GBKR DN Spannbereich 1 / 2 in mm |  |  |  |
|  |  | 400** | 404,8-421,8/425,0-442,0 |  |  |
|  |  | 400** | 425,0-442,0/434,4-451,4 |  |  |
|  |  | 400** | 425,0-442,0/447,0-464,0 |  |  |
|  |  | 400** | 425,0-442,0/455,0-472,0 |  |  |
|  |  | 400** | 425,0-442,0/476,0-493,0 |  |  |
|  |  | 400** | 425,0-442,0/487,0-504,0 |  |  |
|  |  | 400** | 447,2-464,2/455,0-472,0 |  |  |
|  |  | 400** | 447,2-464,2/476,0-493,0 |  |  |
|  |  | 400** | 447,2-464,2/501,9-518,9 |  |  |
|  |  | 400** | 447,2-464,2/510,0-527,0 |  |  |
|  |  | 400** | 447,2-464,2/540,1-557,1 |  |  |
|  |  | 400** | 476,0-493,0/487,3-504,3 |  |  |
|  |  | 400** | 476,0-493,0/501,0-518,9 |  |  |
|  |  | 400** | 476,0-493,0/510,0-527,0 |  |  |
|  |  | 400** | 487,0-504,0/527,0-544,0 |  |  |
|  |  | 500** | 501,0-518,0/527,0-545,0 |  |  |
|  |  | 500** | 510,0-527,0/527,0-545,0 |  |  |
|  |  | 500** | 527,0-544,0/540,1-557,1 |  |  |
|  |  | 500** | 527,0-544,0/555,3-572,1 |  |  |
|  |  | 500** | 527,0-544,0/566,5-583,5 |  |  |
|  |  | 500** | 527,0-544,0/582,2-599,2 |  |  |
|  |  | 500** | 527,0-544,0/598,0-615,0 |  |  |
|  |  | 500** | 527,0-544,0/601,0-618,0 |  |  |
|  |  | 500** | 527,0-544,0/630,0-647,0 |  |  |
|  |  | 500** | 555,3-572,3/566,5-583,5 |  |  |
|  |  | 600** | 598,0-615,0/630,0-647,0 |  |  |
|  |  | 600** | 601,0-618,0/630,0-647,0 |  |  |
|  |  | 600** | 630,5-647,0/645,2-662,2 |  |  |
|  |  | 600** | 630,5-647,0/662,0-679,0 |  |  |
|  |  | 600** | 630,5-647,0/675,0-692,0 |  |  |

** Standarddichtung EPDM; NBR auf Anfrage

| Pos. | Anzahl | Text |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 |  | Flanschadapter GBFA Merkmale: - Flanschadapter zum Verbinden von Rohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC und PE-HD (PE 80, PE 100,PE-Xa)* - Betriebsdrücke: PN 16 (Wasser) - Flanschanschlussmaße nach DIN 2501 - Abwinklung der Rohre aus der Leitungsachse: max. 3° - Gehäuse, Folgering aus GGG 40 - Korrosionsschutz: RILSAN® schwarz - Dichtungswerkstoff EPDM für die Medien Wasser und Abwasser - Schrauben und Muttern verzinkt/sheraplexbeschichtet bzw. Edelstahl - Die Bauteile sind werksseitig für den Baustelleneinsatz vormontiert und gem. der Montageanleitung WIDE RANGE zu verarbeiten. - De- und Wiedermontage möglich *) Innenstützhülse SHVA verwenden Flanschanschluss DN Spannbereich in mm DN PN |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 57,0-74,0 | 50 | 10/16 |  |  |
|  |  | 65 | 63,0-85,0 | 65 | 10/16 |  |  |
|  |  | 80 | 85,0-107,0 | 80 | 10/16 |  |  |
|  |  | 100 | 107,0-132,0 | 100 | 10/16 |  |  |
|  |  | 125 | 132,0-158,0 | 125 | 10/16 |  |  |
|  |  | 150 | 158,0-184,0 | 150 | 10/16 |  |  |
|  |  | 175 | 189,0-212,0 | 200 | 10/16 |  |  |
|  |  | 200 | 218,0-244,0 | 200 | 10/16 |  |  |
|  |  | 225 | 243,0-269,0 | 250 | 10/16 |  |  |
|  |  | 250 | 266,0-295,0 | 250 | 10/16 |  |  |
|  |  | 300 | 315,0-349,0 | 300 | 10/16 |  |  |
|  |  | 300** | 351,0-368,0 | 300 | 10 |  |  |
|  |  | 300** | 351,0-368,0 | 300 | 16 |  |  |
|  |  | 350** | 374,5-391,6 | 350 | 10 |  |  |
|  |  | 350** | 374,5-391,6 | 350 | 16 |  |  |
|  |  | 350** | 394,3-411,3 | 350 | 10 |  |  |
|  |  | 350** | 394,3-411,3 | 350 | 16 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Flanschadapter # GBFA Flanschanschluss DN Spannbereich in mm DN PN |  |  |  |  |  |
|  |  | 400** | 404,8-421,8 | 400 | 10 |  |  |
|  |  | 400** | 404,8-421,8 | 400 | 16 |  |  |
|  |  | 400** | 425,0-442,0 | 400 | 10 |  |  |
|  |  | 400** | 425,0-442,0 | 400 | 16 |  |  |
|  |  | 400** | 447,2-464,2 | 400 | 10 |  |  |
|  |  | 400** | 447,2-464,2 | 400 | 16 |  |  |
|  |  | 400** | 455,0-472,0 | 400 | 10 |  |  |
|  |  | 400** | 455,0-472,0 | 400 | 16 |  |  |
|  |  | 450** | 501,9-518,9 | 450 | 10 |  |  |
|  |  | 450** | 501,9-518,9 | 450 | 16 |  |  |
|  |  | 500** | 501,9-518,9 | 500 | 10 |  |  |
|  |  | 500** | 501,9-518,9 | 500 | 16 |  |  |
|  |  | 500** | 510,0-527,0 | 500 | 10 |  |  |
|  |  | 500** | 510,0-527,0 | 500 | 16 |  |  |
|  |  | 500** | 527,0-544,0 | 500 | 10 |  |  |
|  |  | 500** | 527,0-544,0 | 500 | 16 |  |  |
|  |  | 500** | 540,1-557,1 | 500 | 10 |  |  |
|  |  | 500** | 540,1-557,1 | 500 | 16 |  |  |
|  |  | 500** | 555,3-572,3 | 500 | 10 |  |  |
|  |  | 500** | 555,3-572,0 | 500 | 16 |  |  |
|  |  | 500** | 566,5-583,5 | 500 | 10 |  |  |
|  |  | 500** | 566,5-583,5 | 500 | 16 |  |  |
|  |  | 500** | 582,2-599,2 | 500 | 10 |  |  |
|  |  | 500** | 582,2-599,2 | 500 | 16 |  |  |
|  |  | 600** | 601,0-618,0 | 600 | 10 |  |  |
|  |  | 600** | 601,0-618,0 | 600 | 16 |  |  |
|  |  | 600** | 630,5-647,5 | 600 | 10 |  |  |
|  |  | 600** | 630,5-647,5 | 600 | 16 |  |  |
|  |  | 600** | 645,2-662,2 | 600 | 10 |  |  |
|  |  | 600** | 645,2-662,2 | 600 | 16 |  |  |
|  |  | 600** | 675,0-692,0 | 600 | 10 |  |  |
|  |  | 600** | 675,0-692,0 | 600 | 16 |  |  |

** Standarddichtung EPDM; NBR auf Anfrage

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.